# В. Ильчишин

## МАЛОГАБАРИТНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

Малогабаритный радиоприемник имеет только один обзорный коротковолновый диапазон 25 — 50 м. Приемник собран по супергетеродинной схеме на семи транзисторах. Промежуточная частота 465 кГц. Чувствительность приемника около 150 — 200 мкВ. Избирательность по соседнему каналу составляет около 16 дБ, а по зеркальному каналу — 18 — 20 дБ. Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты 100 мВт. Максимальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений не более 6% составляет 250 мВт. Полоса воспроизводимых звуковых частот лежит в интервале 350 — 3000 Гц.

В приемнике применена телескопическая выдвижная антенна от приемника «ВЭФ-201», звенья которой укорочены до 90 мм. В домашних условиях лучше использовать внешнюю антенну и заземление. Для этого в приемнике предусмотрены специальные гнезда.

Питается приемник от батареи «Крона» или аккумулятора 7Д-0.1. В режиме молчания приемник потребляет ток около 6 — 8 мА при максимальной выходной мощности около 30 — 45 мА.

Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения источника питания до 5 В. Продолжительность работы приемника при средней громкости от одной батареи «Крона-ВЦ» 20 — 30 ч.

Габариты приемника — 43Х 100Х 165 мм, масса (с комплектом питания) — 500 г.

Принципиальная схема приемника изображена на рис. 1.

Входная цепь приемника состоит из колебательного контура L1C3C2. К нему через конденсатор небольшой емкости С1 подсоединена телескопическая антенна. С катушки связи L2 сигнал поступает в смеситель, собранный на транзисторе T1. Преобразователь частоты приемника выполнен по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродинная часть преобразователя частоты выполнена по схеме с общим коллектором.

Усилитель ПЧ — двухкаскадный, охвачен отрицательной обратной связью. Последний каскад нагружен на детектор, собранный на диоде Д1. Низкочастотный сигнал с регулятора громкости R12 через конденсатор С18 подается на вход усилителя НЧ. Усилитель НЧ — трехкаскадный, на транзисторах Т4 — T7. Для уменьшения нелинейных искажений он также охвачен отрицательной обратной связью. В выходном каскаде усилителя НЧ следует использовать транзисторы с близкими параметрами. Вторичная обмотка трансформатора Тр2 нагружена на динамическую головку прямого излучения Гр1 мощностью 0,25 Вт (сопротивление 6 Ом).

### Рис. 1. Принципиальная схема радиоприемника

Рис. 2. Внешний вид радиоприемника

Внешний вид приемника изображен на рис. 2, внутренний — на рис. 3. В приемнике применены широкораспространенные детали.

Рис. 3. Внутренний вид радиоприемника

Блок конденсаторов переменной емкости от приемника «Селга», подстроенные конденсаторы КПК-1, постоянные КТ-1а, КСО-la, КД-1, КДС, МБМ, электролитические — «Тесла». Постоянные резисторы УЛМ, ВС-0,125. Регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания, СПЗ-ЗБ.

Катушки индуктивности — самодельные. Входная и гетеродинная катушки намотаны на каркасах диаметром 7,5 мм и подстраиваются сердечниками СЦР-1. Катушка L1 содержит 15 витков провода ПЭВ-1 0,3, L2 — 2 витка провода ПЭЛШО 0,12, L5 — 15 витков (отвод от 3-го витка) провода ПЭВ-1 0,3, L6 — 2,5 витка ПЭЛШО 0,12.

Катушки L3, L4, L7 — L10 выполнены в сердечниках СБ-12а и закрыты латунными экранами.

Все они намотаны проводом ПЭВ-2 0,12. Катушка L3 содержит 99 витков, L4, L8 — 9, L7, L9 — 99 (отвод от 30-го витка), LJO — 50.

Трансформаторы Tpl, Тр2 выполнены на сердечниках Ш5Х6 из пермаллоя. Первичная обмотка трансформатора Tpl содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 0,07, вторичная — 500 + 500 витков провода ПЭВ-2 0,08. Первичная обмотка трансформатора Тр2 содержит 225 + 225 витков провода ПЭВ-2 0,15, вторичная — 507 + 3 витка провода ПЭЛ 0,35.

Налаживают приемник по общепринятым методикам.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat