Г. Meйер

КВАДРАФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Данный усилитель предназначен для работы в качестве выходного усилителя мощности, на вход которого подается сигнал от усилительно-коммутационного устройства, содержащего регуляторы громкости, тембра, баланса и т. д. Он может работать как квадрафонический, так и стереофонический. В режиме «стерео» используются все четыре усилителя, по двухполосной схеме с. частотой разделения сигнала 1000 Гц, что не только уменьшает интерференционные искажения, но и увеличивает выходную музыкальную мощность в два раза.

К усилителю могут быть подключены специальные громкоговорители с двухполосным входом или громкоговорители обычного типа. В последнем случае они включаются между выходами усилителей низших и высших частот.

В усилителе предусмотрена возможность сравнивать по качеству звучания различные громкоговорители. Для этого в него введен кнопочный переключатель, позволяющий подключать их как по очереди (А или Б), так и совместно (А + Б). Во время работы на головные телефоны этим переключателем можно выключить все подключенные громкоговорители.

Усилитель имеет раздельные квадра- и стерео-входы, переключаемые кнопкой с независимой фиксацией.

Чувствительность усилителя 250 мВ (при уровне выходного сигнала 10 В).

Входное сопротивление в режиме «квадра» составляет 30 кОм, в режиме «стерео» — 50 кОм.

Максимальная выходная мощность каждого канала на низших частотах при коэффициенте гармоник 5% — 36 Вт, на частотах выше 15 кГц — 10 Вт.

При коэффициенте гармоник 0,5% выходная мощность на низших частотах составляет 25 Вт, на высших — 9 Вт.

Уровень фона не превышает — 85 дБ.

Уровень белого шума при открытом входе, заэкранированном и заземленном усилителе равен — 79 дБ.

Номинальное сопротивление нагрузки 4 Ом.

Частота раздела полос в режиме «стерео» 1000 Гц.

Крутизна скатов амплитудно-частотной характеристики фильтров — 12 дБ на октаву.

Точка пересечения амплитудно-частотных характеристик фильтров расположена на уровне — 3 дБ.

Усилитель потребляет мощность от сети 100 Вт.

Габариты усилителя 340x235X130 мм. Ввиду того, что они невелики, время работы при максимальной выходной мощности ограничено — оно не должно превышать 10 мин.

Функциональная схема усилителя приведена на рис. 1. Он состоит из четырех идентичных усилителей 5 — 8, двух фильтров низших 1, 4 и двух верхних 2, 3 частот. Источник стереофонического сигнала подключают к разъему 1111, квадрафонического — к Ш2.

Режимы работы квадрафонического усилителя выбирают переключателем В1. Переключателями В2 — В5 коммутируют громкоговорители. К разъему Ш4 в режиме «стерео» подключают низкочастотные головки двухполосного громкоговорителя левого канала, в режиме «квадра» — фронтальный громкоговоритель того же канала. К разъему Ш5 в зависимости от режима работы усилителя подключают высокочастотные головки двухполосного громкоговорителя левого канала либо тыловой громкоговоритель того же канала. К разъемам Ш6 и Ш7 подключают однополосные громкоговорители. Назначение разъемов Ш8, Ш9, Ш10, Ш11 в правом канале аналогично назначению разъемов Ш6, Ш7, Ш5, Ш4. К разъему Ш3 можно подключить стереофонические головные телефоны.

Рис. 1. Функциональная схема усилителя:

1, 4 — фильтры низших частот; 2, 3 — фильтры верхних частот; 5 — 8 — усилители

Принципиальная схема усилителя показана на рис. 2. Входной каскад представляет собой дифференциальный усилитель на транзисторах 77 и Т2. Каких-либо особенностей он не имеет. Балансируют усилитель подстроечным резистором R28.

Следующий каскад собран на транзисторе ТЗ. Сигнал с него поступает в оконечный усилитель. На транзисторе Т5 выполнен генератор тока. Для установки тока покоя и термостабилизации рабочей точки выходных транзисторов служит каскад на транзисторе Т4.

Оконечный усилитель построен по симметричной двухтактной схеме. Верхнее плечо на транзисторах Т6, Т8, Т10 и Т12 и нижнее на транзисторах Т7, Т9, Т11 и Т13 собраны по одинаковым схемам на транзисторах разной структуры. К эмиттерам выходных транзисторов подключена нагрузка.

Симметричность обусловливает малые нелинейные искажения при относительно неглубокой (— 18 дБ) обратной связи, охватывающей весь усилитель. Обратной связью через резисторы R13 — R15 и R15 — R17 дополнительно охвачены оконечные каскады. Подстроечный резистор R15 служит для установки динамической симметрии обоих плеч усилителя по коэффициенту усиления. (Эту регулировку выполняют при подаче на вход сигнала частотой 400 Гц, выходной сигнал должен быть 3 В.)

На рис. 3 показана зависимость выходной мощности усилителя от частоты при коэффициенте гармоник 0,5%, а на рис. 4 — зависимость коэффициента гармоник от частоты при выходном сигнале 2,44 В. При снятии характеристик к усилителю подключалась нагрузка 4 Ом.

Рис. 2. Принципиальная схема усилителя

Рис. 3. Зависимость выходной мощности усилителя от частоты при коэффициенте гармоник 0,5%

Рис. 4. Зависимость коэффициента гармоник от частоты при выходном сигнале 2,44 В

Рис. 5. Принципиальная схема фильтров и блока питания

Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика фильтров

Принципиальная схема фильтров (одного канала) и блока питания приведена на рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика фильтров изображена на рис. 6. Правый и левый каналы квадрафонического усилителя питаются от отдельных источников. Напряжение питания фильтров стабилизировано.

Рис. 7. Внешний вид усилителя

Рис. 8. Расположение деталей на печатной плате усилителя (слева) и печатная плата (справа)

Конструкция и детали. Внешний вид усилителя показан на рис. 7, а сборочный чертеж — на рис. 9.

Большинство деталей усилителя размещено на печатных платах. Печатная плата и расположение деталей усилителя мощности на ней показаны на рис. 8.

В усилителях мощности можно использовать транзисторы KT8I4B (Т8), КТ815В (Т9), КТ816В (Т10), КТ817В (Til), KT803A, КТ819В (Т12), КТ818В (Т13). При использовании комплементарных транзисторов сопротивление резисторов R20, R21, R23, R24 следует увеличить в два раза. Транзисторы КТ816В (Т10) и КТ817В (ТП) нужно установить на радиаторы из дюралюминиевой пластины размерами 70X20X4 мм.

Если описанный усилитель будет собран в большем корпусе, то сопротивление терморезистора (типа ММТ) должно быть 5,1 кОм, а параллельно терморезистору следует включить обычный резистор сопротивлением 2,2 кОм.

В блоке питания применены трансформаторы, собранные на магнитопроводах ШЛ 16x32. Обмотки I содержат 1320 витков провода ПЭВ-1 0,35; обмотки II — 130+130 витков провода ПЭЛ 0,8; обмотки III — 80 витков провода ПЭЛ 0,35. Экранирующая обмотка выполнена в один слой проводом ПЭВ-1 0,35.

Налаживание усилителя проводится по общепринятой методике.

Ток покоя выходных транзисторов устанавливают резистором R8, добиваясь падения напряжения на резисторах R22 и R25, равного 10 мВ. После каждой регулировки резисторами R15 и R28 ток покоя следует устанавливать заново.

При возбуждении усилителя (если используются комплементарные транзисторы) между базой транзистора Т8 и корпусом (или «плюсовой» шиной питания) следует включить конденсатор емкостью 3300 пФ.

Повторяя данный квадрафонический усилитель, следует учесть следующее. Применение транзистора П210 снижает выходную мощность на высоких частотах, повышает потребляемый ток и увеличивает на этих частотах коэффициент гармоник. Желательно использовать транзисторы серии КТ818, КТ819. Применять транзисторы КТ806 и ГТ806 нецелесообразно, так как это делает усилитель менее надежным. Эти транзисторы не выдерживают резких перепадов тока и мгновенных «сбросов» нагрузки.

Малые габариты усилителя плохо отражаются на тепловом режиме. Параметры сильно изменяются даже при 15-минутной работе на максимальной мощности.

Указанная в статье мощность силовых трансформаторов оказалась на практике недостаточной. Трансформаторы при максимальной мощности перегреваются. В указанных габаритах усилителя можно разместить трансформаторы больших размеров, с большей габаритной мощностью. Например, их можно изготовить на магнитопроводах ШЛ20Х32, изготовленных из трансформаторной стали Э330 толщиной 0,35 мм.

### Рис. 9. Сборочный чертеж усилителя

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat