# Л. Королев

ДВУХДИАПАЗОННЫЙ ПРИЕМНИК ДЛЯ СПОРТИВНОЙ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ

Приемник предназначен для использования в соревнованиях по спортивной радиопеленгации («охоте на лис») в диапазонах 3,5 и 144 МГц. Он удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к подобной спортивной аппаратуре. Конструкция выполнена в одном корпусе со сменными антеннами. Для перехода с одного диапазона на другой необходимо переместить движок переключателя и заменить антенну.

В приемнике имеется тональный генератор с переменным тоном и телеграфный гетеродин, предусмотрено изменение полосы пропускания. Чувствительность не хуже 10 мкВ/м на обоих диапазонах при отношении сигнала к шуму, равном 10 дБ, динамический диапазон не хуже 80 дБ.

Питается приемник от пяти аккумуляторов Д-0,12, емкости которых хватает на десять часов непрерывной работы.

Приемник имеет две основные особенности, отличающие его от аналогичных конструкций. В диапазоне 3,5 МГц подключением к нагрузке смесителя дополнительного пьезоэлектрического фильтра можно сужать полосу пропускания приемника. В диапазоне 144 МГц применена двухэлементная антенна с активным питанием обоих элементов, входное устройство собрано по несимметричной схеме.

Разрабатывая конструкцию, автор стремился получить высокую чувствительность при малых габаритах и использовать в приемнике доступные детали.

Структурная схема приемника приведена на рис. 1, а принципиальная — на рис. 2. В диапазоне 3,5 МГц используется комбинация из штыревой и рамочной антенн, которая неоднократно описывалась и особенностей не имеет. Усиленный усилителем ВЧ на транзисторах 77, Т2 сигнал через конденсатор связи С12 подается на эмииттер транзистора смесителя (ТЗ). Напряжение гетеродина снимается с катушки L7. Нагрузкой смесителя служит пьезоэлектрический фильтр ПФ1 или его комбинация с другим фильтром из двух включенных параллельно пьезоэлементов Пэ1 и Пэ2. Полоса пропускания такой комбинации не хуже 4 кГц.

Сигнал ПЧ с транзистора Т4 через переключатель диапазона ВЗ подается на эмиттер транзистора Т10 первого каскада усичителя ПЧ. Нагрузками каждого из трех каскадов этого усилителя служат 2 по два последовательно включенных контура, настроенных на 465 кГц и 2,2 МГц (в диапазоне 3,5 МГц используется ПЧ 465 кГц, в диапазоне 144 МГц — 2,2 МГц).

Рис. 1. Структурная схема приемника

В качестве детектора применены диоды Д1 и Д2 типов Д9В и Д104. При подключении кремниевого диода Д104 приемник работает в режиме ограничения, что позволяет значительно обострить диаграмму направленности.

Усилитель НЧ — двухкаскадный. Первый каскад собран на составном транзисторе Т13Т14 с целью увеличения входного сопротивления. Нагрузка второго каскада (он выполнен на транзисторе Т15) — головные телефоны сопротивлением 100 Ом.

Усилитель ВЧ диапазона 144 МГц — двухкаскадный. Он собран на транзисторах Т6 и 77. Нагрузкой каждого каскада служит трансформатор, намотанный на ферритовом кольце. Полоса пропускания такого каскада равна примерно 10 МГц и находится в пределах от 140 до 150 МГц. Учитывая, что на этих частотах работает мало станций, автор пренебрег ослаблением сигнала по зеркальному каналу, что позволило получить значительное усиление при отсутствии склонности каскада к самовозбуждению. В резонансных каскадах проблема борьбы с самовозбуждением на этих частотах стоит очень остро, и часто приходится значительно снижать усиление, чтобы его устранить.

Схема тонального генератора особенностей не имеет и не раз описывалась в литературе. При отключении тонгенератора переключателем В4 автоматически включается режим «Узкая полоса». При включении телеграфного гетеродина (Т16) переключателем В5 тонгенератор отключается также автоматически.

Конструкция и детали. Корпус приемника (рис. 3) и детали антенн фрезированы из дюралюминия. Марка металла может быть любой, важно лишь, чтобы он был легким, не слишком хрупким и легко поддавался обработке. Антенны присоединяют к приемнику при помощи коаксиального разъема СР-50-155Ф и кронштейнов.

Плата выполнена печатным монтажом на двустороннем фольгированном стеклотекстолите толщиной 1,5 мм. Со стороны деталей металлическое покрытие стеклотекстолита не вытравливается. Отверстия для выводов деталей раззенковывают сверлом диаметром 4 мм для того, чтобы выводы деталей не замыкались на фольгу. Покрытие в этом случае выполняет роль экрана и уменьшает вероятность самовозбуждения.

В приемнике применены малогабаритные детали: конденсаторы КМ, КТ, КПВМ, КПКМ, К50-6 и К50-3, резистор R47 — СП-4-1, остальные резисторы — МЛ Т-0,125.

Переключатели режима работы приемника — малогабаритные, МП-7 или МП-12, переключатель диапазонов ВЗ — ПД-2.

Пьезоэлементы Пэ1 и Пэ2 — «шайбы» от фильтра ПФ1П-2.

Данные катушек, дросселя и трансформаторов приведены в таблице. Катушки Ы — L3 бескаркасные. Они намотаны на оправке диаметром 10 мм, шаг намотки 2 мм. Катушка L3 расположена рядом с L2. Катушки L4 — L9, L12 — L14 и L18 — L20 намотаны внавал в горшкообразном магнитопроводе СБ-9а, LW, Lll, L15 — L17, L21 — L24 и дроссель Др1 — также внавал на двухсекционном унифицированном каркасе (такие каркасы применены, например, в фильтре ПЧ AM такта приемника «Аврора»). Трансформатор Tpl — типовой согласующий от приемника «Нейва-М». Трансформаторы Тр2 и ТрЗ намотаны рядовой намоткой на кольцах типоразмера К7Х4Х2 из феррита 30ВЧ проводом, сложенным вдвое. Начало одной из обмоток соединяют с концом другой.

| Обозначение по схеме | Число витков | Провод |
| --- | --- | --- |
| L1 | 5 | Посеребренный №0 |
| L2 | 4 | — » — |
| L3 | 1 | — » — |
| L4, L20 | 45 | ПЭЛШО 0,1 |
| L5 | 3 | ПЭЛ 0,21 |
| L6 | 40 | ПЭЛШО 0,1 |
| L7 | 1 | ПЭЛ 0,21 |
| L8. L12, L13, L18, L19 | 45 | ПЭЛШО 0,1 |
| L9, L14 | 3 | ПЭЛ-0,21 |
| L10, L15, L16 |  |  |
| L21 — L23 | 110 | ПЭЛ 0,12 |
| Lll, L17 | 5 | ПЭЛ 0,21 |
| L24 | 110 | ПЭЛ 0,12 |
| Др1 | 110 | ПЭЛ 0,12 |
| Тр2, ТрЗ | 2x6 | ПЭЛ 0,21 |

### Рис. 2. Принципиальная схема приемника

Рис. 3. Корпус приемника

Рис. 4. Антенна диапазона 3,5 МГц:

1 — штыревая антенна, желобковая сталь: 2 — бобышки, фторопласт; 3 — кронштейн, дюралюминий; 4 — разъем СР-50-155Ф: 5 — выключатель штыревой антенны: 6 — головка антенны, дюралюминий: 7 — ремочная антенна, дюралюминиевая трубка

Рамочная антенна (рис. 4 и 5) изготовлена из дюралюминиевой трубки 7, внутри которой проложен на изолирующих шайбах из фторопласта один виток посеребренного провода диаметром 1 мм. Штыревую антенну изготовляют из желобковой стали.

Дроссель Др1 намотай на стандартном двухсекционном каркасе от фильтра ПЧ AM приемника «Аврора». Вращением сердечника дросселя добй-наются получения необходимой диаграммы направленности.

Конструкция антенны диапазона 144 МГц показана на рис. 6 и 7. Соединительную линию изготовляют из симметричного ленточного кабеля К.АТВ, перехлестнув его посередине. Соединительная линия проходит внутри несущей траверсы 5, которая выполняет также роль экрана. Сигнал передатчика, наводящийся непосредственно на соединительную пинию, очень существенно искажает диаграмму направленности. В качестве средней части вибраторов использованы отрезки 1 дюралюминиевого профиля П-образной формы. Согласующие элементы 3 изготовляют из трубки. С места сочленения с согласующим элементом и до необходимой длины вибраторы наращиваются отрезками 2 из желобковой стали, сложенной вдвое для придания жесткости. Вибраторы крепят к головкам 4 и 6 при помощи изолирующих прокладок 8 из текстолита.

### Рис. 5. Детали антенны диапазона 3,5 МГц

Рис. 6. Антенна диапазона 144 МГц:

1 — основание рефлектора, дюралюминиевый прокат; 2 плечо рефлектора, желобковая сталь: 3 — согласующий элемент, дюралюминиевая трубка с внешний диаметром 6 мм; 4 — головка рефлектора (с крыш кой), дюралюминий: 5 — несущая траверса, дюралюминиевая трубка с внешним диаметром 12 мм; в — головка вибратора (с крышкой), дюр алюминий: 7 — разъем СР-50-155Ф; 8 — прокладка, текстолит; 9 — основание вибратора, дюралюминиевый прокат: 10 - плечо вибратора, же лобковая сталь; 11 — кронштейн, дюралюминий

С приемником антенна соединяется отрезком кабеля РК-49 длиной не менее 1/8 длины волны, т. е. не короче 25 см (в случае применения более короткого кабеля очень трудно добиться хорошей диаграммы направленности).

Правильно изготовленная антенна настройки не требует. Подбором места подключения конденсатора .С17 к контуру L1 добиваются оптимальной связи приемника с антенной. При слишком большой связи заметно сказывается влияние тела спортсмена на диаграмму и усиление антенны, при малой — падает чувствительность.

По своим параметрам двухэлементная антенна с активными элементами приближается к параметрам четырехэлементной антенны «волновой канал».

Приемник включается подключением разъема 1111, в качестве которого использован пятиштырько-вый разъем от бытовой радиоаппаратуры. Такой же разъем применен и в зарядном устройстве. Это позволяет включать зарядное устройство в телефонный разъем и вести заряд аккумуляторов, не вынимая их из корпуса приемника. Поэтому появилась возможность сделать практически неразборный корпус и, как прямое следствие, — улучшить его герметизацию. Практически приемник вскрывается один раз в сезон для чистки аккумуляторов и проверки состояния монтажа.

### Рис. 7. Детали антенны диапазона 144 МГц

Налаживание правильно собранного приемника сводится к подстройке контуров на необходимую частоту. Изготовление приемника доступно радиолюбителю средней квалификации, имеющему опыт изготовления спортивной аппаратуры.

Внешний вид приемника показан на рис. 8.

### Рис. 8. Внешний вид приемника

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat