# Ю. Григоренко

## МИНИТЕСТЕР

При разработке минитестера не ставилась цель создать электроизмерительный прибор, способный полностью заменить классический многопредельный авометр. Основное назначение минитестера — экспресс-проверка электрических цепей при поисках неисправностей в различной аппаратуре и ее ремонте. Известно, что при этом практически все операции проверки сводятся не к измерению электрических величин, а к их индикации, оценке их значения, определению полярности или рода тока и т. д. В этих-то случаях удобен миниатюрный стрелочный прибор, шкала которого вместо делений с цифрами имела бы цветные секторы (по типу индикаторов записи в некоторых магнитофонах). Лучше всего иметь на шкале три сектора, из которых центральный был бы узким и использовался для индикации равенства измеряемой величины номинальному значению, выбираемому переключателем пределов измерения.

Наиболее удобно такое конструктивное оформление прибора, при котором он представляет единое целое с одним из щупов. В этом случае шкала прибора и точка касания щупа постоянно находятся в поле зрения оператора.

Разработка минитестера производилась с учетом того, чтобы габариты и масса прибора были минимальными, комплектующие детали не были дефицитными, число органов управления было минимальным, количество пределов измерения было бы как можно больше, а значения пределов совпадали с наиболее ходовыми значениями, при переключениях рода тока значения пределов измерения не изменялись, прибор индицировал полярность тока.

Рис. 1. Внешний вид минитестера

Разработанный прибор (рис. 1) имеет 21 предел измерения, в том числе в режиме постоянного и переменного тока: 1,5; 3; 6; 12; 24; 50; 127; 220 и 380 В; в режиме измерения сопротивления — три предела (XI, Х10, Х10О при средней точке шкалы 25 Ом). Точность измерения номинальных величин не хуже ±5%. Входное сопротивление вольтметра 6,55 кОм/В.

Питается минитестер от одного аккумулятора Д-0,1. Его можно подзаряжать, не вынимая из прибора, используя для этого стандартное зарядное устройство.

Габариты прибора без щупа 94x38,5x27,5 мм, масса не более 250 г.

Принципиальная схема прибора приведена на рис. 2. Минптестер состоит из микроамперметра ИП1, двухплатного переключателя пределов измерения В1, коммутирующего добавочные резисторы вольтметра (Rl — R9) и резисторы омметра (R10 — R14), аккумулятора Б1, переключателя рода тока В2, диодов Д1, Д2 и согласующего резистора R15.

Схема вольтметра — обычная, с последовательным включением всех добавочных резисторов. Это позволяет, во-первых, снизить падение напряжения на отдельных резисторах и, во-вторых, использовать все положения переключателя В1, одно из которых в галетных переключателях не используется.

Схема омметра последовательная, расширение пределов измерения осуществляется изменением тока полного отклонения измерителя с помощью шунтов R13, R14. Омметр питается от аккумулятора, напряжение которого длительное время остается неизменным. Это позволило отказаться от органа установки нуля омметра: несовпадение отклонения стрелки крайнему делению шкалы свидетельствует о необходимости подзарядки аккумулятора.

Схема измерителя обеспечивает достижение одинаковых токов полного отклонения на постоянном и переменном токах при минимальном снижении чувствительности примененного прибора и использовании в качестве переключателя рода тока одной переключающей группы.

Рис. 2. Принципиальная схема прибора

Рис. 3. Конструкция прибора:

1 — корпус, кожух от реле РП, переделанный; 2 — шильдик маркировки полярности, винипласт; 3 — наконечник, эбонит, толщина 12 мм; 4 — букса резьбовая МЗ, латунь, 2 шт.; 5 — винт М2Х16, латунь, хромировать. 4 шт.; 6 — изоляционный мостик, текстолит, толщина 4 мм; 7 — заклепка, диаметр 1,5 мм, длина 5 мм, дюраль. 2 шт.; 8 — шасси, дюраль Д!AM; 9 — основание переключателя, диаметр 32 мм, дюраль; 10 — винт М2Х4. сталь, кадмировать, 2 шт.; 11 — ротор (дисковая ось), диаметр 22 мм. дюраль, 12 — винт М2Х4, латунь. 2 шт.; 13 — винт 42X6, латунь, хромировать; 14 — ручка переключателя, эбонит, диаметр 25 мм, полировать; 15 — ось с диском фиксатора, от переключателя ПМ, переделанная; 16 — собачки фиксатора, сталь, толщина 1,2 мм, 2 шт.; 17 — ось собачек, винт М2ХЗ. сталь, 2 шт.; 18 — пружина собачек, сталь, проволока, диаметр 0,15 мм: 19 — платы переключателя 2П21НПМ. 2 шт.; 20 — микропереключатель МП-3 (МП-11), 2 шт.; 21 — пружина, сталь 65Г, 0.3X5, гнуть по месту; 22 — винт М2Х5. латунь, 2 шт.; 23 — ползун переключателя, текстолит, толщина 4 мм; 24 — микроамлерметр-нндикатор М310; 25 — аккумулятор Д-0,1

Конструкция прибора показана на рис. 3. Все детали прибора размещены на П-образном шасси из дюралюминия Д1АМ толщиной 0,8 мм. В передней стенке шасси сделано круглое отверстие диаметром 20 мм для микроамперметра 24. Под микроамперметром в шасси 8 сделан прямоугольный вырез, в котором перемещается ползун 23 переключателя рода тока 20. К шасси ползун крепится двумя винтами 22, под головки которых подложена пружина 21, приводящая в движение шток микропереключателя. Пружина изогнута по месту после закручивания винтов. Головки последних зафиксированы нитрокраской. Микроамперметр и микропереключатель приклеены друг к другу и к шасси эпоксидной смолой.

С противоположной стороны к шасси приклепан двумя заклепками 7 изоляционный мостик 6. В мостике развальцованы две буксы 4, являющиеся выводами прибора, а также сделано гнездо для аккумулятора 25. К изоляционному мостику с помощью четырех винтов 5 крепится эбонитовый наконечник 3. В наконечнике размещается большая часть аккумулятора, он же служит для изоляции выводов прибора. Напротив букс 4 в наконечнике сделаны сквозные отверстия, а с боковых сторон — пропилы, в которые входит провод вывода. Таким образом, утопленная конструкция клемм исключает касание металлических токоведущих элементов.

В средней части шасси размещен переключатель пределов измерения. В нем применены две стандартные платы малогабаритного переключателя 11П2Н-ПМ 19 без каких-либо переделок. Это потребовало изготовления привода переключателя, включая фиксатор и крепление ручки, в пространстве высотой всего 4 мм. От заводского переключателя использована ось 15 с напрессованным на ней диском фиксатора. В последнем вместо ограничителя выпилена обычная лунка, позволяющая иметь 12 фиксированных положений. Ось укорочена до 4 мм и в ней нарезана резьба М2. Переключатель собирается на основании 9, внутренняя расточка которого диаметром 22 мм является своеобразным подшипником для ротора. Ротор 11 крепится к диску фиксатора двумя винтами 12, головки которых служат для передачи вращения от ручки 14. Последняя к оси крепится винтом 13. Отверстие в шасси диаметром 20 мм — несколько меньше диаметра отверстия в основании, что обеспечивает ограничение осевого перемещения оси переключателя. Верхний торец оси не выступает над шасси.

Фиксатор представляет собой две собачки в форме полуколец, с полукруглыми выступами, входящими в лунки диска. Собачки выпилены из кольца крепления транзисторов типа П201 — П203 (сталь толщиной 1,2 мм). Обе они посажены на оси из винтов М2, ввернутых в основание 9. С противоположной стороны собачки стянуты пружиной (6 витков), навитой на стержень диаметром 2 мм. Пружина изготовлена из стальной проволоки полевого провода типа ПВР-0,35. К шасси переключатель крепится двумя винтами 10.

Рис. 4. Конструкция контактного винта:

1 — головка винта, эбонит, накатать, полировать торец: 2 — шпилька M3XI2, латунь: 3 — гайка круглая МЗ, латунь

Шасси в сборе со всеми элементами конструкции должно с легким трением вставляться в корпус, в качестве которого используется кожух от реле РП5, РП7. Проволочная скоба с кожуха снята, а также удалены приливы для ее крепления. В торце прорезают два прямоугольных окна для выступающей из микроамперметра шкалы и ползуна переключателя рода тока, а на боковой стенке — круглое отверстие диаметром 20 мм для ручки переключателя пределов. Корпус окрашивают светлой эмалью, после чего цифры значений измеряемых величин гравируют. В имеющиеся на кожухе реле выштамповки с крепежными отверстиями приклеивают цветные шпльдикп 2 и виде кружков: сверху (со стороны шкалы) — красный с гравировкой « + », снизу — синий с гравировкой «—».

После монтажа и налаживания минитестера его элементы закрывают тремя-четырьмя слоями лако-ткани, толщина такого защитно-изолирующего слоя выбирается по плотному вдвижению шасси в корпус. Никакого другого крепления не предусмотрено. Ручка 14 служит своеобразным предохранителем, фиксирующим шасси относительно корпуса.

С прибором удобно работать с помощью короткого проводника («земляной» вывод), подсоединяемого винтом (рис. 4), и щупа (рис. 5). Щуп сделан из проволоки-серебрянки диаметром 3 мм. Изолятор 3 выточен из эбонита. Щуп дополнительно изолирован отрезком трубки 2. Для плотной фиксации на приборе используется резиновая шайба 4.

Головка винта 1 (см. рис. 4) сделана из эбонита, имеет накатку, торец полирован.

Примененный в приборе микроамперметр-индп-катор типа М310 имеет очень большие разбросы

по току полного отклонения и внутреннему сопротивлению от образца к образцу. Поэтому все указанные на схеме резисторы приходится подбирать применительно к конкретному индикатору. Удобнее всего для подбора резисторов использовать магазин сопротивлений любого типа, обычный тестер класса 1,5 — 2,5 и источник питания постоянного и переменного токов. Прежде всего определяется ток полного отклонения микроамперметра. Для этого его включают последовательно с магазином сопротивлений по схеме вольтметра и при напряжении 20 — 30 В по показаниям контрольного вольтметра (тестера) вычисляют ток.

Рис. 5. Конструкция шупа:

1 — стержень щупа, сталь-серебрянка, диаметр 3 мм. полировать; 2 хлорвиниловая трубка, диаметр 2,5 мм; 3 — изолятор, эбонит, диаметр 10 мм, полировать: 4 — резиновая шайба, 5X12X1; 5 — гайка круглая МЗ, латунь

Затем подбирают сопротивление резистора R15, добиваясь равенства показаний на постоянном и переменном токе контрольного вольтметра, величины отклонения микроамперметра при неизменном добавочном сопротивлении. После этого подбирают резисторы Rl — R9 последовательно, начиная с предела измерения 1,5 В. Резисторы омметра рекомендуется подбирать при номинальном напряжении аккумулятора (после полной зарядки и разрядки на 10%). Все добавочные резисторы рекомендуется подбирать из двух резисторов, предпочтительно типов МЛТ-0,25. Резисторы припаивают непосредственно к выводам переключателей.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat